附件1

麒麟山公园电瓶观光车采购技术和服务要求

需求项目; 技术参数要求; 证明材料. 长*宽*高(mm); 5020*1490*2080（允许偏差±30）. 制动距离(m); ≤6(v=20km/h). 轴距(mm); 2680（允许偏差±30）. 最大运行速度(Km/h); ≤30. 最小外侧转弯半径(m); 6.7（±1%）. 最小离地间隙（mm）; 130（±1%）. 额定乘员; 11人（含驾驶员，全部座位方向均向前）. 设计最大爬坡度（％）; 15. 满载续驶里程; 80-100公里（常温、平路）. 充电时间; 6-8小时（放电率为80%）. 前挡; 钢化双层夹胶玻璃. 车身支架; 航空合金材料车身支架. 顶蓬; 双层防高温ABS豪华汽车内饰板，顶棚折叠式拉手. 座椅及地板; 豪华皮革软包连体式、纳米防滑地板革. 仪表台; 玻璃钢成型高精度仪表台、电压表电流表车速里程表组合开关等. 后视镜; 手动型内置铝合金支架后视镜、右侧可选大巴后视镜. 灯光及信号; 前照灯、前后转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器. 音响; 包括收放机、原装立体声重低音扬声器. 底盘构造; 微型汽车底盘优化、高强度焊接结构、深磷化电泳烤漆防锈处理. 传动系统; 变速箱传动轴传动后桥直驱自动挡. 制动系统; 前碟后鼓真空液压制动刹车系统带电子真空助力、驻车制动装置、电制动具有防溜坡功能. 转向系统; 齿轮齿条式方向机、带自动间隙补偿功能、转向助力. 前桥及悬挂; 独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震. 后桥及悬挂; 整体式后桥、带主减速及差速器、钢板弹簧悬挂、筒式液压减震. 轮胎; 165R12C，6PR真空子午线4J*12铝圈. 电机; 永磁同步电机，额定功率≥15kw. 电控; 选用72V/550A. 充电机; 选用全项保护智能化车载充电机. 电池; 电池类型：磷酸铁锂，73.6V/201AH，质保期为三年. 电池; 测试报告：按照GB/T4208-2017标准《IP6X测试、IPX7测试》. 电池品牌应为“极速”牌。 电池类型：磷酸铁锂，73.6V/201AH，质保期为三年. 电池防护等级≥IP67. 电池单体容量：按照GB/T 31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》进行测试，循环500次后电池容量保持≥90%. 电池检验项目：单体：过放电、过充电、短路、跌落、加热、挤压、海水浸泡、温度循环、低气压 模块：过放电、过充电、短路、跌落、加热、挤压、海水浸泡、温度循环、低气压 检验结果符合GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》的要求. 车载智能终端; 具备远程故障监控、故障诊断、车辆定位、车辆轨迹回放、里程和能耗数据提取等功能。. 车辆将严格按询价文件承诺（响应）验收,若实车与询价文件承诺（响应）不符,后期采购方有权拒绝接收车辆,并追究违约单位相关法律责任。